ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Кондрашовского сельского поселения

Иловлинского муниципального района

Волгоградской области

Общие положения по подготовке генерального плана

Материалы генерального плана  Кондрашовского сельского поселения Иловлинского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Иловлинского муниципального района и  администрацией Кондрашовского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- схемы территориального планирования  Иловлинского муниципального района, утвержденной  решением Иловлинской районной Думы от 27.05.2011 №26/201;

- программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Иловлинского  муниципального района на 2011-2014г.г., утвержденной решением Иловлинской районной Думы от 27.05.2011 №26/201;

- ранее разработанного проекта планировки хутора Кондраши, выполненного ВГСХС в 1984 г.

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития

- Иловлинского муниципального района.

Для разработки генерального плана  использовались имеющиеся в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области топографические материалы  территории, кадастровые планы территории.

Генеральный план Кондрашовского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Кондрашовского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Кондрашовского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

1) Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения и функциональных зон с. Кондраши  Иловлинского муниципального района Волгоградской области»

2) Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Кондрашовского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области»

3) Карта «Карта Планируемого размещения объектов местного значения, карта  функционального зонирования Кондрашовского сельского поселения.

Материалы  обоснования Генерального плана Кондрашовского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

1) Карта «Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории. Чертеж 1.2 Существующее состояние и ограничения использования подверженные риску возникновения природного и техногенного характера территорий   села Кондраши»;

2) Карта «Карта 2. Существующее состояние и ограничения использования территории. Чертеж 1.1 Размещение поселения в системе внешних связей»

3) Карта «Карта комплексного развития  территории села Кондраши».

4) Карта « Карта планируемого   установления зон с особыми условиями использования территории, территории   подверженные риску возникновения природного и техногенного характера Кондрашовского сельского поселения»

Проект о внесении изменений и дополнений  в Генеральный план Кондрашовского сельского поселения     Иловлинского муниципального  района Волгоградской области (далее проект) подготовлен ГБУ ВО « ВОАПБ»   по обращению  ООО «ВолгоградНИПИморнефть»  от 12.02.2016 г. №12/335, об отображении в генеральном плане объекта  Сбор, транспорт и  подготовка газа Весеннего, Осеннего, Зимнего месторождения», с учётом дополнительной информации, предоставленной отделом архитектуры администрации Иловлинского  муниципального района.

При разработке  проекта внесения изменений и дополнений  в Генеральный план Кондрашовского сельского поселения   Иловлинского  муниципального района Волгоградской области учитывались, принятые документы территориального планирования Российской Федерации, документы территориального планирования Волгоградской области и Иловлинского муниципального района, принятые региональные и местные программы развития.

Вносимые изменения:

- не затрагивают интересы муниципальных образований граничащих с Кондрашовским сельским поселением Иловлинского района, не подразумевают размещения на территории поселения объектов федерального, регионального значения

- не предполагают изменения границы поселения и границ населенных

пунктов входящих в состав Кондрашовского сельского поселения Иловлинского района Волгоградской области (с. Кондраши, х. Аликовка, х. Чернозубовках, х Писарева, х. Красноярский).

(абз. 10-16  в ред. решения Иловлинской районной Думы Волгоградской обл. от 02.11.2016 № 34/174)

- Общие сведения

  - Общие сведения о территории поселения в системе расселения

Кондрашовское сельское поселение граничит с Иловлинским городским поселением, а так же Авиловским, Ширяевским, Александровским, Большеивановским, Медведевсим сельскими поселениями, а так же Ольховским муниципальным районом.

Поселение занимает территорию площадью 1070  кв. км. на которой проживает 2213 человек (по состоянию на 01.01.2012г.), из них трудоспособного населения – 1245 человек, пенсионеров 506 человек.

Село Кондраши находится в 23 км северо-восточнее от г. Иловля - центра муниципального района,  расположен возле реки Иловля, в 100 км от Волгограда. Рядом с селом проходит железнодорожная линия Волгоград — Петров Вал, железнодорожная станция Приволжской железной дороги о.п. Кондраши.

Имеются автомобильные дороги с твердым покрытием в направлении районного центра (23 км), в направлении федеральной автомобильной дороги М-6 Волгоград-Москва (20 км).

1.2.      Образование

Кондрашовское сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Иловлинского района и муниципальных образований в его составе" №1395-ОД от 28 декабря 2006 года.

В состав Кондрашовского сельского поселения входят хутора Красноярский, Писаревка, Ютаевка, так же села Кондраши, Аликовка, Чернозубовка и станция Бердия, с административным центром - село Кондраши. Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту с. Кондраши.

  - Природно-климатические условия

Климат Иловлинмкого муниципального района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.

Лето жаркое, сухое, пыльное. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская температура  воздуха 21 градус. Абсолютный максимум температур 40-43 градуса.  В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи влияющие на рост растений. Преобладающие направления ветра  северо-восточные и северо-западные максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная 4,6 м /сек.

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика»:

- Климатическая зона – III-в ;

- Средняя температура наиболее холодных суток – -300С;

- Средняя температура наиболее холодной пятидневки – -250С;

- Нормативная толщина промерзания грунтов  – -1,2 м;

- Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

- Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

- Снеговая нагрузка – 84 кг/м2  для II района;

- Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Годовое количество осадков составляет 385-425мм.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

  - Оценка инженерно-геологических условий

Территория  Иловлинского района представлена песками, супесями, суглинками, которые относятся к неогеновой, палеогеновой и меловой систем. Мощность четвертичных отложений колеблется от 3 до 20 м.  Грунтовые воды залегают на глубине от 10 до 20 м.

Покровные суглинки с тонкими прослоями пылеватого песка, глины. Грунты до глубины 5,5-6,0 м обладают просадочными свойствами. Грунтовые условия территории относятся к  I типу по просадочности, которые проявляются на водоразделах и их склона. Промерзание грунтов до 1,3 м. По удельным сопротивлениям  грунты на глубине 1,5-2,0 м обладают средней и высокой степенью коррозийности.

Из современных геологических процессов наиболее динамичным представляется делювиальный  снос, который приводит к образованию ложбин и оврагов на склоне второй надпойменной террасы.

Водоснабжение села Кондрашовского организовано водозаборными скважинами за счет подземных вод неогенного, сантонского или альб-сеноманского водоносных слоев.

  - Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Рельеф Иловлинского района равнинный, но сложный, расчлененный большим количеством оврагов и балок, с наличием  в поймах рек  Дона и Иловли песчаных кос и выносов.

Гидрографическая сеть района представлена р. Дон и его левыми притоками, р. Иловлей с её притоками   Ширяй и Бердия, р.Тишанкой и Паньшинкой.

Река Дон берёт свое начало за пределами области. Общая протяженность реки 1970 км. В районе Дон представлен своим средним течением. Река пересекает территорию района с северо-запада на юго-восток. Протяженность Дона в Иловлинском районе составляет 87 км. На всем протяжении р.Дон имеет резко выраженную ассиметричную долину, высокий и крутой правый склон образует отвесный, обрывистый берег. Левобережная часть долины низкая и пологая. Ширина поймы у ст. Качалинской достигает 8 км, на правом берегу она присутствует только местами и ширина ее не более 100 м. Поверхность террасы ровная. Русло реки песчаное извилистое, ширина русла 350-400 м, глубина 3-4м, а на плесах 6-7м.

Второй по величине рекой района является р.Иловля – левый приток Дона,  протяженность  по  району 48  км. В Иловлинском районе она представлена своим нижнем течением. Долина реки вытянутая с северо-востока на юго-запад, имеет ассиметричное строение – правый берег крутой и короткий, левый длинный и пологий. Склоны долины высотой 5-10 м изрезаны оврагами, балками и долинами притоков. Пойма Иловли 2-3 км, расширяется в местах впадения притоков – р.Бердии, р.Ширяй и других водотоков, в устье ширина поймы достигает 6 км. Поверхность поймы  изрезана многочисленными старицами и озерами, покрыта кустарником и лиственным лесом. Русло реки извилистое, разветвленное, у берегов зарастающее. Преобладающая ширина русла 10-40 м, глубина 1,0 -1,7 м.

Притоки   р.Иловля  р.Ширяй,  правый  приток протяженностью  29  км  и     р.Бердия, левый приток  протяженностью – 22 км.;

Левые  притоки реки  Дон  р.Тишанка  протяженностью – 37 км  и  р. Паньшинка протяженностью 21  км. Данные притоки  могут быть отнесены к так называемым «малым рекам», характерной особенностью которых является непостоянный водоток.

  - Растительность

- По данным карты растительности Волгоградской области территория района делится на 2 зоны : сухо-степная с преобладанием злаково-полынных группировок,  и  зона растительности  поймы реки Дон. Естественная  растительность сохранилась на склонах и днищах балок и на пойменных участках, где произрастает вяз, дуб, татарский клен, терн. Видовой состав растительности беден, растительный покров представляет собой полынно-злаковую и типчаково-ковыльную растительность.

- Район характеризуется низкой степенью лесистости. Имеющиеся  леса, наряду с защитными и водоохранными функциями   выполняют функции декоративно-ландшафтные, обеспечивающие отдых населения.    Леса зеленых зон выполняют также санитарно-гигиенические функции, способствуют очищению воздуха вокруг населенных пунктов.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории села Кондраши не запланировано. Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

В схеме территориального планирования  Иловлинского муниципального района, утвержденной  решением Иловлинской районной Думы от 27.05.2011 №26/201 предусматриваются следующие мероприятия:

1)    Организация системы бытового обслуживания населения на 2010-2025 гг. предусматривает:

- открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах,

2)    На перспективу  наиболее важным направлением является  строительство  спортивных сооружений в х.Кондраши.

3)    Исходя из "Программы социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года», «Программы социально-экономического развития Волгоградской области на период до 2010 года» предусмотрены мероприятия необходимо  предусмотреть реконструкцию систем водоснабжения в с. Кондраши.

9)    В каждом сельском поселении необходима организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза бытовых отходов, отходов при уборке территории. Необходимо при этом выполнять требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Таблица 1. «Планируемые линейные объекты местного значения»

| № п/п | Виды объектов, их характеристики | Характеристики зон с особыми условиями |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Сбор, транспорт и подготовка газа Весеннего, Осеннего, Зимнего месторождения» | 50 м |
| 2 | Разработка месторождения кальцита (подъездные ж/д пути к месторождению) | - |

Таблица 2 «Планируемые объекты капитального строительства местного значения»

| № п/п | Виды объектов, их характеристики | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный объект | С. Кондраши | ____ |
| 2 | Многофункциональный центр |  | ____ |
| 3 | ОКС сельскохозяйственного назначения возле х. Красноярский | Территория Кондрашовского сельского поселения | ____ |
| 4 | Реконструкция фермы на содержание 100 голов крупного рогатого скота молочного направления. Строительство пункта по убою животных мощностью до 10 голов в смену |  | ____ |
| 5 | Придорожный сервис |  | ____ |
| 6 | Песчанный карьер |  |  |

(таб. 1и 2   введены  решением Иловлинской районной Думы Волгоградской обл. от 02.11.2016 № 34/174)

- Анализ использования территории

  - Ранее разработанная градостроительная документация

Институтом "Волгоградгипросельхозстрой" в 1985 году был выполнен проект планировки и застройки пос. Кондраши . На расчетный срок проект планировки был реализован в части строительства жилья из расчета обеспеченности жильем на 600 человек. Жилая зона застроена квартальной системой. Система канализования поселка не была реализована. Производственная  зона, ранее построенная в западной части поселка объектом птицефабрика, в настоящее время существует. Общественные здания размещены по проекту.

  - Современное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет  28090,5 га.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Кондрашовского сельское поселение представлена  согласно таблице 1.

Таблица 1. «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь в границах кадастровых кварталов (га) | Площадь по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Село Кондраши | 427 | 1020 |
| 2. | Село Алиевка | 112 | 112 |
| 3. | Село Чернозубовка | 102 | 102 |
| 4. | Хутор Красноярский | 114 | 114 |
| 5. | Хутор Писаревка | 220 | 220 |
| п.6 исключен решением Иловлинской районной Думы Волгоградской обл. от 02.11.2016 № 34/174 |  |  |  |
| 7. | Станция Бердия | 23 | 23 |

Таблица 1.1. «Существующий баланс земель на территории  Кондрашовского сельского поселения»

| Категория земель /функциональная зона | Площадь, га | Площадь, % |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 1847 | 6 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 306 | 1 |
| Земли лесного фонда | 636 | 2,2 |
| Земли водного фонда | - | 0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 26077,4 | 91,8 |
| ИТОГО: | 28090,5 | 100 |

(таб. 1.1   введена   решением Иловлинской районной Думы Волгоградской обл. от 02.11.2016 № 34/174)

Площадь земель сельскохозяйственных угодий составляет 26077,4 га, что является основным ресурсам агропромышленного комплекса.

Использование территории в границах населенного пункта Кондраши складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, в которой находятся птицефабрика  и инфраструктурные зоны, обслуживающих жилье и производство.

  - Демография и трудовые ресурсы

По данным паспорта социально экономического развития Иловлинского Муниципального района, иным статистическим данным население Кондрашовского сельского поселения представлено таблице 2:

Таблица 2. «Демография»

|  | По состоянию на 2012 год |
| --- | --- |
| Население всего | 2213 человек |
| Детей до 15 лет всего | 92 человек |
| Население в трудоспособном возрасте | 1245 человек |
| Население старше трудоспособного возраста | 506 человек |
| Численность занятого населения, всего | 458 человек |
| Из них в промышленности | _ человек |
| В сельском хозяйстве | 90 человек |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  56%,  которое имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

  - Общая экономическая характеристика

Основным местом приложения труда с. Кондраши является  сельскохозяйственные предприятия по выращиванию зерновых культур, предприятия сферы обслуживания, а также небольшие  предприятия по обслуживанию сельхозтехники и обеспечению горючесмазочными материалами. Промышленные территории в границах с. Кондраши  располагаются в юго-западной части и северной части поселка, имеют территориальный ресурс для развития. «Перечень предприятий с/х производства» представлен в таблице 3

Таблица 3. «Перечень предприятий с/х производства»

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Новокандрашовское» | с. Кондраши | Раб Мощ. | 60 чел | Зерновые, культуры. |

Согласно Постановления губернатора Волгоградской области от 5 июля 2012 г. № 563 «Об установлении персональной ответственности за практическую реализацию инвестиционных проектов и осуществление электронного мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории Волгоградской области»,  целями  и задачами которого является стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

(абзац  введен   решением Иловлинской районной Думы Волгоградской обл. от 02.11.2016 № 34/174)

В рамках государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 19 ноября 2013 г. № 681-п (в редакции постановления Администрации Волгоградской области  от 30 декабря   2015 г. № 835-п) на территории Кондрашовского сельского поселения планируется реализация инвестиционного проекта в агропромышленном комплексе «Реконструкция фермы на содержание 100 голов крупного рогатого скота молочного направления. Строительство пункта по убою животных мощностью до 10 голов в смену, индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Емельяненков Н.В. (объект отображен в графической части генерального плана Кондрашовского сельского поселения восточнее села  Чернозубовка).

(абзац введен   решением Иловлинской районной Думы Волгоградской обл. от 02.11.2016 № 34/174)

2.5 Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд с. Кондраши  складывается  из одно и 2-х этажных секционных  жилых домов и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общее количество жилых домовладений составляет 623 дома, площадь жилого фонда Кондрашовского сельского  поселения составляет  - 33940  кв.м., в том числе из нее - из нее секционная – 0 кв.м, которая находится в государственной и муниципальной собственности.

Средняя жилищная обеспеченность  Кондрашовского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 15,3 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в 100 кв. м. в расчет не включается.

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в селе осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

  - Благоустройство жилищного фонда

В с. Кондраши существуют сети инженерного электро, водо и газообеспечения.

Жилой фонд обеспечен  централизованными системами водоснабжения на 5 %, электроснабжения на 100 %, газоснабжения 100 %,  сети  канализации отсутствуют. Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

На территории  Кондрашовского сельского поселения планируются  работы по межеванию (формированию) земельных участков под выдачу льготной категории граждан согласно закону Волгоградской области №123-ОД  от 14.07.2015г. «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно.

(абзац   введен   решением Иловлинской районной Думы Волгоградской обл. от 02.11.2016 № 34/174)

  - Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура с. Кондраши представлена различными объектами обслуживания.

Таблица 3. «Объекты социальной инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2013г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты муниципального управления. |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация | с.Кондраши ул. Молодежная, д. № 28 | раб.мест | 9 | 8 |
|  |  |  | Итого: | 9 | 9 |
| Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |
| 1. | ФАП « Кондраши» | с.Кондраши ул. Гагарина, д. № 8/1 | раб.мест | 4 | 4 |
|  |  |  | Итого: | 4 | 4 |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | МДОУ Детский сад Кондраши | с.Кондаши ул. Молодежная, д. № 26/1 | мест | 160 | 13 |
|  |  |  | Итого: | 160 | 13 |
| - 2 | МОУ Кондрашовская СОШ | с.Кондраши ул. Молодежная, д. 30 | мест | 464 | 170 |
|  |  |  | Итого: | 464 | 170 |
| Учреждения культуры и, искусства |  |  |  |  |  |
| 1. | Кондраши СДК | с.Кондраши ул.Гагарина,25 | мест | 100 | 81 |
|  |  |  | Итого | 100 | 81 |
| 2. | Кондрашовская библиотека | с.Кондраши | мест | 60 | 30 |
|  |  |  | Итого: | 60 | 30 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
|  | - Продовольственные |  |  |  |  |
| 1. | ИП Морозова Н.В | с.Кондраши ул.Березовая, 5/2 | м2 | 188,8 | 188.8 |
| 2. | ИП Воробьева Е.В. | с.Кондраши ул.Березовая, 1/2 | м2 | 26,0 | 26,0 |
| 3. | магазин | с.Кондраши ул.Березовая, 3 | м2 | 170,0 | 170,0 |
| 4. | ИП Нарушева | с.Кондраши пер.Солнечный, 3 | м2 | 50 | 50 |
|  |  |  | Итого: | 434,8 | 434,8 |
|  | - Промышленные |  |  |  |  |
| 1. | ИП Звягин И.И. | с.Кондраши ул.Березовая, 5/1 | м2 | 211,2 | 211,2 |
|  |  |  | Итого: | 211,2 | 211,2 |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | Почтовое отделение | с.Кондраши ул. Депутатская, д. № 1 | объект | 1 | 1 |

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть с. Кондраши имеет линейное  построение вдоль дороги. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в междугороднем сообщении и маршрут в межмуниципальном сообщении.

На территории Кондрашовского сельского поселения расположена железнодорожная станция Бердия, один железнодорожный переезд.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 46,5 км из них с твердым покрытием 35 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 23 км.

3. Комплексное развитие территории

3.1.   Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории села выявил следующее:

1. Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства и размещения производственных предприятий.

2. необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории

3. недостаточность объектов социальной инфраструктуры

4. необходимость   упорядочение развития различных функциональных зон хутора.

5. необходимость строительства объектов благоустройства.

Основой архитектурно-планировочной организации территории  послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям предыдущего генерального плана, с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года. Развитие населенного пункта происходит в  восточном, южном и западном  направлении.  Используются для застройки, имеющиеся земельные ресурсы внутри хутора. Производственные территории развиваются с западной части на существующих территориях за счет реконструкции и уплотнения на территории поселения.

3.2.   Определение и установление административных границ территории

Кондрашовского сельского поселения

При определении и установлении границ с. Кондраши были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения села,  а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие хутора на 20 лет. В пределах территории хутора предлагается размещение ТБО и включение территории кладбища в границы населенного пункта.

3.3.   Перечень земельных участков

включаемых в состав населенного пункта

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования. В состав населенного пункта с. Кондраши предполагается включение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения   с западной и восточной сторон на перспективу.

Новая граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

Схема кадастрорвых номеров:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Село Кондраши | 34:08:110107 |
| 2. | Село Алиевка | 34:08:110103 |
| 3. | Село Чернозубовка | 34:08:110103 |
| 4. | Хутор Красноярский | 34:08:110108 |
| 5. | Хутор Писаревка | 34:08:110105 |
| п.6 исключен решением Иловлинской районной Думы Волгоградской обл. от 02.11.2016 № 34/174 |  |  |
| 7. | Станция Бердия | 34:08:110104 |

3.4.   Оценка влияния планируемых для размещения

объектов местного значения поселения

Градостроительный анализ территории выявил, что на территории должны быть размещены следующие запланированные программами объекты:

- Строительство спортивного комплекса;

-Строительство многофункциональный центр с комплексным приемным пунктом бытового обслуживания и промтоварным магазином торг. площадью не менее 320м2 , предприятием общественного питания;

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры предусматривают к населенным пунктам:

- строительствосистемы водоснабжения в с. Кондраши;

- канализационная системы в с. Кондраши;

- размещение  временной  площадки для хранения ТБО вблизи

с. Кондраши;

- строительство внутрипоселкового газопровода с. Аликовка;

- строительство пожарной части;

Таблица 4. «Потребность в строительстве объектов социальной  инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) |  |  | Единицы измерения |  | Современное состояние |  |  | Расчетный срок |  | Потребность в стр-ве, реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (местное значение) |  | __ мест на 1000чел |  | _ |  | _ |  |  | __ мест |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | _ |  |  |  |
| 2. |  | Общеобразовательная школа (местное значение) |  | ___мест на 1000чел |  | _ |  | _ |  |  | __ мест |
| Объекты муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Администрация (местное значение) |  | раб.мест |  | _ |  | _ |  |  | _ |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Поликлиника (амбулатория) (региональное значение) |  | _ Пос в смену\ коек | _ |  | _ |  |  | _ |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Спортивные залы общего пользования (местное значение) |  | 1000м2 общ. площад |  | _ |  | _ |  | да |  |
|  |  | Бассейны крытые и открытые (местное значение) |  | 500м2 Зеркала воды |  | _ |  | _ |  | да |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Клубы (местное значение) |  | __ мест |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| 7. |  | Библиотеки (местное значение) |  | _ тыс. ед. хран. |  | _ |  | _ |  | _ |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Магазины , в том числе: |  | ___м2 торг. площади |  | _ |  | _ |  | да |  |
|  |  | продовольственных магазинов |  | __м2 торг. площади |  | _ |  | _ |  | да |  |
|  |  | непродовольственных магазинов |  | __м2 торг. площади |  | _ |  | _ |  | да |  |
| 9. |  | Предприятия общественного питания |  | __ мест на 1000чел |  | _ |  | _ |  | да |  |
| 10. |  | Предприятия бытового обслуживания |  | _ раб мест |  | _ |  | _ |  | да |  |
| 11. |  | Баня (местное значение) |  | _м/1тыс. чел. |  | _ |  | _ |  | да |  |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Отделение связи III категории (федеральное значение) | объект |  |  | _ |  | _ |  | нет |  |
| 13. |  | Отделение сбербанка , кредитные организации | 1опер.место на 1-2 тыс. чел |  |  | _ |  | _ |  | нет |  |
| 14. |  | Пожарное депо (региональное значение) | Автомоб. |  |  | _ |  | _ |  | да |  |
| 15. |  | Отделение полиции (федеральное значение) | объект |  |  | _ |  | _ |  | нет |  |
| 16. |  | Кладбище традиционного захоронения (местное значение) | ___га на 1000чел |  |  | _ |  | _ |  | да |  |

3.5.      Транспортная и инженерная инфраструктура

3.5.1.Улично-дорожная сеть

Уличная сеть с. Кондраши имеет линейное  построение вдоль дороги. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в междугороднем сообщении и маршрут в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 46,5 км из них с твердым покрытием 35 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 23 км.

В развитие транспортной сети   приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети и строительству новых улиц на территории перспективной жилой застройки.     Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселка со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 15-20м с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м. Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 20м,  проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м.

Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

3.5.1. Инженерная инфраструктура территории

Хозяйственно-питьевое  и производственное водоснабжение с. Кондраши  осуществляется частично из водозаборной скважины. Регулирование неравномерности водопотребления осуществляется из водонапорной башни. Существующая разводящая сеть протяженностью 2 км проложена по  улицам из асбестоцементных  и стальных труб Д 100 мм  протяженностью 2000 м.   Производственные предприятия имеют собственные системы водоснабжения из скважин.

Таблица 5. «Прогнозный расчет водопотребления»

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления | Сущ., м3/сут |  | Расчетный срок, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Застройка с центр. водопроводом | м3/сут | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы, обслуж. | 1 раб. 1 учащ. 1место | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3 | Полив приусадебных участков | м3\сут | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4 | Производственная зона (25% от общего расчета жилья) | м3сут |  |  | _* |  | _* |
|  | Итого: |  |  |  | _ |  | _ |

Примечание:

1. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

2. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году) и  поделен на 365 (кол-во дней в году).

Запланировано размещение  индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон производственного назначения на новых и старых территориях хутора, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

На перспективу за основной источник водоснабжения предлагается принять Водозабор из скважин. Существующий водозабор необходимо реконструировать в соответствии с требованиями технической эксплуатации. Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети. Водоснабжение от скважин сохраняется . В целях предупреждения от загрязнения водоносного горизонта, проектом предусматривается организация зон санитарной охраны, зона первого пояса- зона строго режима 30м, зона второго пояса ограничений устанавливается в размере 50м. Горячей водоснабжение осуществляется от газовых колонок.

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков происходит сезонно в течение 5 месяцев в году.

В настоящее время в поселке централизованной канализация отсутствует. Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой и общественно- деловой застройки отводятся в выгреба, что  в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку.

На расчетный срок необходимо  выполнить канализование всех типов застройки.

До создания  систем канализации индивидуальной и общественно-деловой застройки  предлагается   использовать  автономные системы канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду  для каждого вида застройки.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции  так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

В настоящее время теплоснабжение общественно деловой застройки  осуществляется от локальных котельных, а так же печное отопление. Остальные здания имеют печное отопление. Здания производственной зоны отапливаются от местных теплогенераторов.

В настоящее время с. Кондраши газифицированы.

Газоснабжение    проектируется  по 2-х ступенчатой системе:  1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПа, 3-я ступень – газопроводы низкого давления – до 0,005МПа.

К газопроводам среднего давления подключаются ГРПШ для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Таблица 6. «Прогнозный расчет потребления газа»

| №\№ | Потребители | Сущ. застройка,- 2013г тыс. м3 | Расчетный срок 2034 г.тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | _ | _ |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | _ | _ |
|  | Итого: | _ | _ |

На территории Кондрашовского сельского поселения запланировано строительство линейного объекта «Сбор, транспорт и подготовка газа Весеннего, Осеннего, Зимнего месторождения».

(абзац  введен   решением Иловлинской районной Думы Волгоградской обл. от 02.11.2016 № 34/174)

Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от подстанции 35 кВ по сетям 6кв в воздушном исполнении  до трансформаторных подстанций

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ.

Таблица 7. «Прогнозный расчет потребления электроэнергии»

|  | Наименование |  | Существующая застройка , кВт |  | Расчетный срок, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | Жилая застройка | квт/чгод/чел | _ | _ | _ | _ |
| 2 | Производственная зона |  |  | _* |  | _* |
|  | Итого: |  |  | _ |  | _ |

Примечание:

1.существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч \ чел по приложению 12 СНиП 2.07.01-89

2.* по аналогу

Телефонная связь с. Кондраши  обеспечивается от автоматической станции,  путем установки в кварталах распределительных шкафов и прокладки к ним кабельных линий. Сотовой связью обеспечен насленный пункт тоже.  Пункт коллективного доступа к сети Интернет -1.

На перспективу предлагается выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи с прокладкой ВОЛС ( волоконно- оптические линии связи) , линейно- кабельных сооружений внутри хутора.

Генеральным планом на расчётный срок (2034 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети хутора  на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Система проводного вещания в хуторе  будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

3.6.   Развитие жилой зоны

Общее количество жилых домовладений составляет 623 дома, площадь жилого фонда Кондрашовского сельского  поселения составляет  - 33940 кв.м., в том числе из нее - из нее секционная – __  кв.м, которая находится в государственной и муниципальной собственности.

Средняя жилищная обеспеченность  Кондрашовского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 15,3 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в ___ кв. м. в расчет не включается.

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, (включая заемные средства). Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в северном, юго-восточном и западном направлениях за счет индивидуальной застройки.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет  0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Площадь жилой зоны существующая – 63,44 га, дополнительно на перспективу  на расчетный срок реализации генплана запроектировано – 75,43 га. Плотность населения в границах зоны составляет 35  чел на га, на перспективу плотность составит – 35 чел на га.

Таблица 8. «Мероприятия по строительству жилья»

| Наименование поселения | Жилищный фонд существующий, тыс. м2 | Жилищный фонд на перспективу, тыс. м2 | Площадь под перспективу застройки, га. | Место расположения площадки под застройку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Кондраши | ____ Убыль домов – __, площадью -____ | Новое стр-во- ___ Возмещение убыли – ____ Итого:- ____ | ___ | с.Кондраши |

3.7.   Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр на двух сложившихся территориях.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра:

- Определение границ общественно-деловой зоны, как территории центра, включающей основные объекты.

- Размещение новых объектов, определенных расчетом на перспективу.

При размещении учреждений социальной инфраструктуры учитывались нормативные радиусы доступности.

Размещены следующие объекты – многофункциональный центр, детский сад на 160 мест, школа на 464 мест, и др.

Площадь общественно-деловой зоны  существующая – 14 га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 20 га.

3.8.   Развитие производственной зоны

Проектом предусматривается сохранение действующих предприятий на существующих территориях.

Для возможности расширения производственных площадей и размещения новых предприятий использовать и реконструировать существующие территории.

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных территорий  должно быть сформировано   защитное озеленение  санитарно-защитных зон. Между жилой застройкой и производственными и сельскохозяйственными объектами выдержаны санитарно-защитные зона в виде полосы  шириной от 50 м  до 200 м.

Исходя из этих положений, в генеральном плане предусмотрено  на расчетный срок завершение формирования   зон производственных территорий, организации в них улично-дорожной сети, инженерно-технического обеспечения, формирования санитарно-защитных зон.

3.9.   Развитие рекреационной зоны

На момент разработки генерального плана в с. Кондраши  практически не организована система отдыха населения.  Существует небольшой сквер около Братской могилы советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы.

Проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений, в том числе природного каркаса озелененных прибрежных территорий вдоль реки Иловля.

В  генеральном плане зона рекреационного назначения запроектирована рядом с вновь формируемым подценторм,  где на перспективу предлагается разметить спортивный комплекс.

На перспективу необходимо организовать  сложившуюся  рекреационную зоны в соответствии со статусом т.е. организовать и благоустроить зеленую зону, разбить дорожки, детские площадки расставить скамейки.

Генеральным планом на расчетный срок определена рекреационная  территория 10 га.

4.   Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами.  (абзац  в ред.  решения  Иловлинской районной Думы Волгоградской обл. от 02.11.2016 № 34/174)

Перечень производственных  и коммунальных предприятий с установленными санитарно- защитными зонами представлен в таблице 9.

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 10. «Размеры санитарно-защитных зон»

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Складские территории, Производство | 100м |
| 2. | Кладбище | 100м |
| (п.3 исключен решением Иловлинской районной Думы Волгоградской обл. от 02.11.2016 № 34/174 |  |  |

4.1.   Сведения по объектам культурного наследия

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории хутора Кондрашовского находится Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. Территория памятника и  охранных зон не установлены в соответствии с требованиями законодательства о культуре.

4.2.    Охрана и использование природных объектов

На территории села  Кондраши отсутствуют особоохраняемые природные территории.

4.3.   Водоохранные зоны,

зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Водоохранная зона и прибрежная защитная  полоса  реки Иловля не входит в границы   населенного пункта.

Устанавливаются зоны санитарной охраны группы подземных источников питьевого водоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго  пояса размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод  принят 30м.

4.4.    Охранные зоны

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   20м . Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Охранная зона газопровода среднего давления  3м от оси в обе стороны.

4.5.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория с. Кондраши находится на расстоянии более 200 км от категорированного по ГО г. Волгограда (1-я группа по ГО). При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера на предприятии территория населенного пункта не попадает в зоны риска возникновения:

- возможного сильного радиоактивного заражения;

- возможного  опасного химического заражения при выбросе опасных веществ;

Возникновение  чрезвычайной ситуации техногенного характера возможно по причине:

- аварии на опасных объектах АЗС, РЖД.

- аварии  газопроводах.

В целях обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия необходимо проведения следующих мероприятий  гражданской обороны в рамках территориального планирования:

Строительство укрытий,

Строительство сетей оповещения

На территории с. Кондраши существует пожарное депо отсутствует.

В населенном пункте территориями, подверженными подтоплению в период таяния снегов,   являются территории  с  уклоном рельефа к реке Иловля. Дополнительных мероприятий по защите от затопления  требуется, т.к. возможная граница затопления попадает в границы населенного пункта.

4.6.   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Таблица 6. «Потребность в строительстве объектов защиты территории»

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарное депо, Региональное значение | Пост, машино места | 2 машин | 2 машины | Треб. |
|  | Развитие сети системы оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО. | % |  | 100% | Не треб. |

5. Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта (таблицы № 4, 5, 6) к 2034 году будет способствовать развитию поселения Кондраши со следующими показателями.

Таблица 7 «Технико-экономические показатели по Кондрашовскому поселению»

| № п/п | Наименование показателя |  | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель поселения |  | га | 1847 |  |
| 1. | Земли муниципального образования, в том числе: |  | га | 28090,5 | _ |
|  | - сельскохозяйственного назначения , из них -сельскохозяйственные угодья ; - прочие земли сельско-хозяйственного назначения |  | га | 26077,4 _ _ | _ _ _ |
| 2. | Земли промышленности , транспорта и пр. |  | га | 306 | _ |
| 3. | Земли лесного фонда |  | га | 636 | _ |
| 4. | Земли водного фонда |  | га | _ | _ |
| 5. | Площадь земель населенных пунктов |  | га | 1070 | _ |
| 6. | Общая численность населения |  | Чел. | 2213 | _ |
| 7. | Количество домовладений малоэтажной застройки |  | шт. | 610 | _ |
| 8. | Общая жилая площадь домовладений |  | м2 | 33940 | _ |
| 9. | Благоустроенность жилого фонда* |  | % | 60* | _ |
| Зонирование с. Кондраши |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилая зона | га | 63,44 | 75,43 |
| 2 |  | Общественно-деловая зона | га | 7,74 | 18,684 |
| 3 |  | Производственная зона | га | 29,88 | _ |
| 4 |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 26,96 | 7,0 |
| 5 |  | Рекреационная зона | га | 44,37 | 36,50 |
| 6 |  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 256,72 | _ |
| 7 |  | Зона специального назначения | га | 5,0 | _ |
|  |  | Итого: |  | 434,11 | 137,614 |

*Благоустроенность жилого фонда рассчитывается из показателя 100% обеспечения всех домовладений сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, где наличие обеспеченности жилья одной сетью рассматривается за 25%.